觸控調光 IQ-LIGHT 成品包材料一覽表

| 項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電阻器 (四色碼電阻器) | 1 kΩ、1/4W、1% | 1個 | SS 8050驅動用電阻 |
| 2 |  | 47 kΩ、1/4W、1% | 1個 | SGL 8022W用電阻 |
| 3 |  | 5 R 1、1/2W、1% | 1個 | 1W LED限流用電阻 |
| 4 | 電容器 | 10 uF、16V（or 25V） | 1個 | 電解質電容器-調光電路 |
| 5 |  | 0.01uF (103) | 1個 | 聚酯或陶瓷電容器-調光電路 |
| 6 |  | 0.1uF (104) | 1個 | 聚酯或陶瓷電容器-調光電路 |
| 7 | LED | 1W燈珠帶鋁基+線 | 1組 | 調光電路用 |
| 8 | 電晶體 | SS8050（1.5A） | 1顆 | 驅動 1W LED用 |
| 9 | 觸控調光IC | SGL 8022W 積體電路 | 1個 | 調光電路主要元件 |
| 10 | 調光PCB板 | 印刷電路板 | 1片 | 電路焊接用底板 |
| 11 | 排針 | 3P、2.54nm | 3組 | 觸控模式選擇切換及 不同電壓負載切換用 |
| 12 | 跳線帽 | 2P、2.54mm | 3個 | 觸控模式選擇切換及 不同電壓負載切換用 |
| 13 | 快接線 | 3P、30 cm | 1組 | 電源及觸控線 |
| 14 | USB公接頭 | 三件式 | 1組 | 電源接頭用 |
| 15 | 螺絲組 | 3*5 mm螺絲、華司、螺母 | 1組 | 固用觸控線用 |
| 16 | 束帶 | 2.5*100 mm | 1條 | 電線綁紥 |
| 17 | 焊錫 | 1.0 mm | 少許 | 焊接電路元件用 |
| 18 | IQ-LIGHT紙片 | 嘉市自造開製的刀模大小 | 30片 | 圓球形一組 |
| 19 | USB電源線 | 白色帶開關1.5米 | 1條 |  |
| 20 | 單心線 |  | 1捲 |  |
| 21 | 5V LED裸版 |  | 1捲 |  |
| 22 | 麵包版 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

觸控調光 IQ-LIGHT 使用器材一覽表

| 項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三用電錶 | DM-3000 | 1個 | 電路量測用 (依實際需求使用) |
| 2 | 電烙鐵 | KOTE TQ-98 20W－160W | 1支 | 焊接電路元件用 （依實際需求使用） |
| 3 | 絡鐵架 | 含海綿 | 1組 | 放置電烙鐵用 （可用代用品） |
| 4 | 斜口鉗 |  | 1支 | 處理元件及線材用 |
| 5 | 尖嘴鉗 |  | 1支 | 處理電路元件用 |
| 6 | 5V電源 | USB （可用行動電源） | 1組 | 電路測試用 |
| 7 | 十字起子 |  | 1支 | 螺絲組用 |
| 8 | 一字起子(小) |  | 1支 | 處理元件焊接接腳用 |
| 9 | 打孔器 |  | 數支 | IQ-LIGHT 接線處使用 |
| 10 | 手持電鑽 |  | 1組 | 鑽USB接頭螺絲孔用 （3 mm 鑽頭） |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |